EMBEDDED FIRMWARE DESIGN DOCUMENT

CRA — Circuito de Riego Automático

Sistemas Embebidos · Universidad EIA · 2026-1

Proyecto

CRA — Circuito de Riego Automático

Microcontrolador

ESP32 (Espressif) — Dual-core Xtensa LX6, 240 MHz

Framework

ESP-IDF (C) con FreeRTOS

Versión firmware

v1.0

Technical Lead

Samuel Redondo

Integrantes

Miguel Angel Vanegas (Firmware Engineer), Kebin Andrés Gómez (Hardware Integration Engineer)

Fecha

Mayo 2026

Repositorio

https://github.com/samuelredondogomez/Proyecto_SE_2026-1

# 1. Descripción del sistema

CRA es un sistema embebido de riego automático que mide continuamente la humedad del suelo mediante un sensor resistivo FC-28/YL-69 y activa o desactiva el riego según un umbral configurable por el usuario. La actuación se realiza mediante una bomba DC controlada por relé y una válvula representada por un servomotor. La interfaz de usuario comprende una pantalla LCD 16×2 para visualización y un canal UART para configuración desde el monitor serie.

El sistema opera sobre un ESP32 corriendo FreeRTOS con dos tareas concurrentes: el loop principal de control (período de 500 ms) y la tarea de escucha UART (período de 100 ms).

## 1.1 Problema que resuelve

El riego manual de cultivos es ineficiente y propenso a error humano, generando tanto déficit hídrico como desperdicio de agua. CRA automatiza la decisión de riego midiendo la humedad real del suelo y actuando únicamente cuando es necesario, con un umbral ajustable según el tipo de cultivo.

## 1.2 Componentes del sistema

| Componente | Modelo | Función | Interfaz |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32 DevKit V1 | Control central, ADC, PWM, I2C, UART | — |
| Sensor humedad | FC-28 / YL-69 | Mide resistividad del suelo | Analógico → ADC GPIO34 |
| Servomotor | SG90 / MG90S | Válvula de paso de agua | PWM 50 Hz → GPIO22 |
| Relé | Módulo relé 5V | Activa/desactiva bomba DC | Digital → GPIO23 |
| Bomba DC | Bomba DC 3–6V | Circulación del agua de riego | Alimentada por relé |
| LCD | HD44780 16×2 | Visualización humedad y estado | I2C 100 kHz vía PCF8574 |
| Módulo I2C LCD | PCF8574 | Expansor de puertos I2C → LCD | I2C dirección 0x27 |
| Regulador | LM7805 + 9V | Fuente 5V DC externa | Alimentación sistema |
| Boost converter | MT3608 | Eleva tensión para la bomba | Alimentación bomba |
| Optoacoplador | 4N25 | Aislamiento galvánico relé-ESP32 | Entre GPIO23 y relé |
| Transistor | 2N2222 | Driver de corriente para servo y relé | Base → GPIO con resistencia |
| Diodo | 1N4007 | Protección flyback en bobina del relé | En paralelo con bobina |

# 2. Arquitectura de hardware

## 2.1 Diagrama de bloques del sistema

El sistema sigue una arquitectura de lazo cerrado: el sensor mide la variable de proceso (humedad del suelo), el microcontrolador evalúa la señal y toma la decisión de control, los actuadores modifican la planta hasta que la variable alcanza el setpoint, y la retroalimentación cierra el lazo.

## 2.2 Esquemático electrónico

El esquemático incluye: divisor de voltaje para el sensor FC-28 alimentado a 3.3V para proteger el ADC, optoacoplador 4N25 para aislamiento galvánico del relé, transistor 2N2222 como driver de corriente para el servo, diodo 1N4007 de protección flyback en la bobina del relé, y regulador LM7805 con capacitores de filtrado (10 µF + 0.1 µF) para la fuente de 5V desde batería de 9V.

## 2.3 Mapa de pines del ESP32

| GPIO | Dirección | Periférico | Señal | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO34 | Entrada | ADC1_CH6 | Analógica | Señal del sensor FC-28 vía divisor de voltaje |
| GPIO22 | Salida | LEDC_CH0 | PWM 50 Hz | Control del servomotor (válvula) |
| GPIO23 | Salida | GPIO digital | HIGH / LOW | Control del relé (bomba DC) vía optoacoplador |
| GPIO18 | Salida | I2C SCL | 100 kHz | Línea de reloj I2C hacia PCF8574 (LCD) |
| GPIO19 | Entrada/Salida | I2C SDA | Datos I2C | Línea de datos I2C hacia PCF8574 (LCD) |
| GPIO1 | Salida | UART0 TX | 115200 baud | Transmisión serie al PC (monitor serial / logs) |
| GPIO3 | Entrada | UART0 RX | 115200 baud | Recepción serie desde PC (configuración umbral) |

3. Arquitectura de firmware

## 3.1 Descripción general

El firmware está organizado en un único archivo main.c con una arquitectura de tres capas lógicas sobre FreeRTOS. Esta decisión se justifica por la escala del proyecto: un sistema de control con un sensor y dos actuadores no requiere la complejidad de múltiples módulos separados, y mantener todo en main.c facilita la revisión y la trazabilidad de código durante la evaluación.

- Capa de abstracción de hardware (HAL): funciones que encapsulan el acceso directo a periféricos (pcf8574_write, lcd_*, servo_write_angle, gpio_set_level). Ninguna lógica de negocio reside en esta capa.

- Capa de lógica de control: reside en el loop principal de app_main. Toma decisiones basadas en la lectura del sensor y el umbral configurado.

- Capa de interfaz de usuario: tarea uart_monitor_task para entrada y funciones LCD para salida. Desacoplada del control mediante variables globales compartidas.

## 3.2 Tareas FreeRTOS

| Tarea | Función | Prioridad | Stack | Período | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| app_main (loop principal) | Loop de control | 5 | 8 KB | 500 ms | Lectura ADC, conversión, control actuadores, actualización LCD |
| uart_monitor_task | Configuración | 5 | 2 KB | 100 ms | Escucha stdin, valida y actualiza hum_control |

La comunicación entre tareas se realiza mediante las variables globales hum_control (float) y uart_input (char[]). La escritura desde UART es atómica para un float en esta arquitectura, por lo que no se requiere mutex para este caso de uso.

## 3.3 Estructura de directorios del repositorio

cra/ (raiz del repositorio — estructura plana) ├── main.c <- Firmware completo (HAL + logica de control + UI) ├── Diagrama de bloques.jpeg <- Diagrama de bloques del sistema ├── Esquematico.pdf <- Esquematico electronico del sistema ├── Requerimientos y plan de testing.docx <- RF, RNF y test cases └── README.md <- Descripcion, roles y objetivos del proyecto

## 3.4 Flujo de trabajo del repositorio

- Rama principal: main — código estable, compilable y probado.

- Ramas de desarrollo: feature/[nombre] para nuevas funcionalidades.

- Commits con mensajes descriptivos. Ejemplo: feat: agregar validacion sensor fuera de rango.

- Todos los integrantes figuran como colaboradores en GitHub.

- El Technical Lead aprueba los merges a main y verifica compilación antes de cada entrega.

# 4. Diagrama de estados del firmware

## 4.1 Estados del sistema

| Estado | Descripción | Condición de entrada | Condición de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | Sistema encendido. Actuadores apagados. Esperando primer ciclo. | Arranque del sistema | Inicio del while(1) |
| SENSING | Lectura del ADC. El sensor FC-28 es muestreado con adc_oneshot_read. | Inicio de cada ciclo de 500 ms | Lectura ADC completada |
| EVALUATING | Conversión ADC a porcentaje y comparación con hum_control. | Lectura ADC completada | Decisión de control tomada |
| IRRIGATING | Bomba ON (relé HIGH), válvula abierta (servo 180°). Riego activo. | humedad < hum_control | humedad >= hum_control en ciclo siguiente |
| IDLE (ctrl) | Bomba OFF (relé LOW), válvula cerrada (servo 0°). Sin riego. | humedad >= hum_control | humedad < hum_control en ciclo siguiente |

## 4.2 Representación del flujo de control

ARRANQUE (app_main) Inicializa ADC, LEDC, GPIO, I2C, LCD, tarea UART ¦ v LOOP PRINCIPAL (cada 500 ms) ¦ ¦-- 1. SENSING --> adc_oneshot_read() --> adc_raw ¦-- 2. EVALUATING --> humedad = f(adc_raw) ¦ [humedad < hum_control ?] ¦ SI NO ¦ ¦ ¦ ¦-- 3a. IRRIGATING 3b. IDLE (ctrl) ¦ rele = ON rele = OFF ¦ servo = 180 servo = 0 ¦-- 4. Actualizar LCD ¦-- 5. vTaskDelay(500 ms) ¦ v (siguiente ciclo) TAREA PARALELA uart_monitor_task (cada 100 ms): fgets(stdin) --> parsear float --> actualizar hum_control

# 5. Gestión de comunicaciones

## 5.1 UART — Configuración del umbral de humedad

Protocolo

UART0 (USB-Serial integrado en el ESP32 DevKit)

Velocidad

115200 baud

Formato

8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada (8N1)

Dirección

Bidireccional: RX (GPIO3) recibe el umbral, TX (GPIO1) envía los logs

Implementación

fgets(line, sizeof(line), stdin) dentro de la tarea uart_monitor_task

Justificación

UART es el protocolo estándar de ESP-IDF para comunicación con PC. No requiere hardware adicional ya que el DevKit incluye el convertidor USB-Serial integrado. Permite configuración en tiempo real sin reiniciar el sistema.

## 5.2 I2C — Control de la pantalla LCD

Protocolo

I2C (Inter-Integrated Circuit), modo maestro

Puerto

I2C_NUM_0

Frecuencia

100 kHz (Standard Mode)

SDA

GPIO19 con pull-up interno habilitado

SCL

GPIO18 con pull-up interno habilitado

Dispositivo

PCF8574 — expansor de puertos I2C, dirección 0x27

Protocolo LCD

HD44780 en modo 4 bits, secuencia de inicialización según datasheet

Justificación

El módulo LCD con PCF8574 requiere únicamente 2 cables (SDA/SCL) en lugar de los 6 a 8 cables del modo paralelo del HD44780, simplificando el cableado. El PCF8574 no soporta SPI, por lo que I2C es el único protocolo aplicable. La velocidad de 100 kHz es suficiente para actualizar la pantalla cada 500 ms.

## 5.3 Resumen de protocolos implementados

| Protocolo | Velocidad | Dispositivo | GPIO | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART | 115200 baud | PC / Monitor serie | TX: 1 / RX: 3 | Nativo USB-Serial del DevKit, sin hardware adicional |
| I2C | 100 kHz | PCF8574 (LCD 16x2) | SDA: 19 / SCL: 18 | Único protocolo soportado por el módulo LCD utilizado |

6. Estrategia de logging

## 6.1 Sistema utilizado

El firmware utiliza el sistema de logging nativo de ESP-IDF (esp_log.h), que provee timestamp automático desde el arranque, niveles de severidad estandarizados y salida por UART0 a 115200 baud. Esto cumple todos los requisitos del proyecto sin necesidad de implementar un logger propio.

## 6.2 Niveles de severidad

| Nivel | Macro ESP-IDF | Uso en CRA |
| --- | --- | --- |
| INFO | ESP_LOGI(TAG, ...) | Operación normal: lectura de sensor, estado del sistema, inicialización de periféricos, cambio de umbral por UART. |
| WARN | ESP_LOGW(TAG, ...) | Condiciones de alerta: riego activado, sensor posiblemente atascado, valor UART fuera de rango ignorado. |
| ERROR | ESP_LOGE(TAG, ...) | Fallos críticos: sensor fuera de rango (ERR_SENSOR_OUT_OF_RANGE), fallo I2C (ERR_LCD_I2C). |

## 6.3 Tags de módulo

| TAG | Módulo | Ejemplo de mensaje |
| --- | --- | --- |
| RIEGO_MAIN | Loop principal y estados | Estado: SENSING |
| RIEGO_SENSOR | Lectura y conversión ADC | ADC raw: 850 ¦ Humedad: 58.5 % |
| RIEGO_CTRL | Decisiones de control | Riego ACTIVADO. Humedad: 22.0 % < umbral: 30.0 % |
| RIEGO_LCD | Comunicación I2C con LCD | [ERR_LCD_I2C] Fallo I2C: ESP_ERR_TIMEOUT |
| RIEGO_UART | Recepción de umbral por UART | Umbral actualizado a: 45.0 % |

7. Estrategia de manejo de errores

## 7.1 Principio de diseño

El sistema aplica el principio fail-safe: ante un error, los actuadores se apagan por defecto (bomba OFF, servo 0°). Esto evita que un fallo del sensor provoque riego indefinido e inundación del cultivo.

## 7.2 Códigos de error estructurados

| Código | Condición de disparo | Acción del sistema |
| --- | --- | --- |
| ERR_SENSOR_OUT_OF_RANGE | adc_raw fuera del rango calibrado [517, 1378]. Indica sensor desconectado o cortocircuito. | Apagar actuadores, registrar ERROR, mostrar mensaje en LCD, reintentar en ciclo siguiente. |
| ERR_SENSOR_STUCK | Mismo valor ADC por 10 ciclos consecutivos. Posible sensor atascado o suelo saturado. | Registrar WARN, continuar con última lectura (puede ser condición válida de suelo saturado). |
| ERR_LCD_I2C | i2c_master_cmd_begin retorna error. Fallo de comunicación con el PCF8574. | Registrar ERROR, continuar operando sin LCD (el control de riego no depende del LCD). |
| ERR_UART_INVALID_VALUE | Valor recibido por UART fuera del rango 0–100. | Registrar WARN, ignorar valor, mantener umbral actual. |

## 7.3 Inicialización de periféricos

Todos los drivers de ESP-IDF se inicializan con ESP_ERROR_CHECK(), que provoca un panic controlado con mensaje de error si la inicialización falla. Esto evita que el sistema arranque en un estado inconsistente.

# 8. Descripción del firmware

## 8.1 Módulos principales

| Función / Grupo | Descripción |
| --- | --- |
| Inicialización ADC | Configura adc_oneshot_unit con resolución de 12 bits y atenuación de 11 dB (rango 0–3.3 V). Usa la API moderna adc_oneshot para compatibilidad con ESP-IDF v5.x. |
| Control servo (LEDC) | Genera señal PWM a 50 Hz con resolución de 16 bits (65535 niveles). La función servo_angle_to_duty convierte grados a duty cycle e invierte la polaridad según requiere el hardware. |
| Control relé | GPIO23 configurado como salida digital. RELE_ON = 1 activa la bomba. El relé es activo en alto. |
| Driver LCD (I2C) | Implementación completa del protocolo HD44780 en modo 4 bits sobre PCF8574. pcf8574_write envía un byte I2C; lcd_pulse genera el pulso EN requerido por el datasheet del HD44780. |
| Tarea UART | Tarea FreeRTOS que lee stdin con fgets(). Actualiza hum_control y uart_input en cada línea recibida. Cede el CPU cada 100 ms con vTaskDelay. |
| Loop de control | Ciclo de 500 ms: lee ADC → convierte a porcentaje → compara con umbral → activa o desactiva actuadores → actualiza LCD. |

## 8.2 Fórmula de conversión ADC → Humedad

Puntos de calibración del sensor FC-28: ADC_SECO = 1178 --> humedad = 0 % (sensor en aire) ADC_MOJADO = 617 --> humedad = 100 % (sensor en agua) Interpolación lineal: humedad (%) = (adc_raw - ADC_SECO) * 100 / (ADC_MOJADO - ADC_SECO) = (adc_raw - 1178) * 100 / (617 - 1178) = (adc_raw - 1178) * (-0.1783) El resultado se limita al rango [0, 100] con clamping. Nota: el factor es negativo porque el FC-28 es resistivo inverso: mas humedo --> menor resistencia --> menor voltaje --> menor valor ADC.

## 8.3 Cálculo del duty cycle del servo

Frecuencia PWM : 50 Hz --> Periodo: 20,000 us Pulso minimo (0 deg) : 500 us Pulso maximo (180 deg): 2,500 us Resolucion LEDC : 16 bits --> max_duty = 65,535 pulse_us = 500 + (2000 * angle) / 180 duty_norm = (pulse_us * 65535) / 20000 duty_out = 65535 - duty_norm <-- inversion por hardware Ejemplo para angle = 180 deg: pulse_us = 500 + 2000 = 2500 us duty_norm = (2500 * 65535) / 20000 = 8191 duty_out = 65535 - 8191 = 57344

9. Matriz de trazabilidad de requisitos (SRTM)

La siguiente tabla relaciona cada requisito con su caso de prueba asociado, el tipo de prueba y los artefactos de evidencia requeridos. Ningún requisito se considera cumplido sin diseño identificable, implementación y evidencia objetiva.

| Req ID | Requisito | Test Case ID | Tipo de prueba | Artefactos de evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Lectura señal analógica sensor | TC-001 | Integration / HIL | Captura monitor serial + foto montaje |
| RF-02 | Conversión ADC a digital (12 bits) | TC-002 | Integration / HIL | Captura serial con valores ADC |
| RF-03 | Conversión ADC → porcentaje humedad | TC-003 | Integration / HIL | Serial + LCD mostrando % |
| RF-04 | Comparación humedad vs umbral | TC-004 | Integration / HIL | Serial mostrando decisión de control |
| RF-05 | Activación automática del riego | TC-005 | Integration / HIL | Foto/video bomba y servo activos |
| RF-06 | Desactivación automática del riego | TC-006 | Integration / HIL | Foto/video bomba OFF, servo 0° |
| RF-07 | Visualización en LCD 16×2 | TC-007 | Integration / HIL | Foto LCD con valores en tiempo real |
| RF-08 | Configuración umbral por UART | TC-008 | Integration / System | Captura serial proceso configuración |
| RF-09 | Indicación de estado operativo | TC-009 | Integration / HIL | Serial + LCD mostrando estado |
| RF-10 | Lectura periódica (500 ms) | TC-010 | Integration / System | Serial con timestamps consecutivos |
| RNF-01 | Operación continua sin fallos | TC-011 | System / Soak | Log continuo 30 min + video |
| RNF-02 | Consumo energético estable | TC-012 | System | Foto fuente externa + medición |
| RNF-03 | Funcionamiento en entorno real | TC-013 | System | Foto sensor en suelo + video |
| RNF-04 | Usabilidad de la interfaz | TC-014 | System / UX | Video configuración por usuario |

# 10. Test cases

A continuación se presentan los 14 casos de prueba en el formato oficial del proyecto. El campo Actual results se completará con la evidencia obtenida durante la demostración funcional.

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-001 Trazabilidad: RF-01 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el sistema sea capaz de recibir y leer la señal analógica proveniente del sensor de humedad instalado en la tierra. |  |
| Preconditions | Sistema encendido y con firmware cargado. Sensor FC-28 conectado al GPIO34 (ADC_CHANNEL_6). Monitor serial abierto a 115200 baud. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El sistema recibe una señal del sensor en cada ciclo de 500 ms. La lectura raw del ADC cambia al variar la humedad del sustrato. | El sistema recibió señal del sensor FC-28 correctamente en cada ciclo de 500 ms. El valor ADC raw varió de 1102 (suelo seco) a 680 (suelo húmedo) al agregar agua al sustrato. El comportamiento fue consistente durante toda la prueba. |  |
| Evidence |  |  |
| Captura del monitor serial mostrando valores ADC en tiempo real. Foto del sensor insertado en el suelo durante la prueba. Video o registro del comportamiento al variar la humedad. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-002 Trazabilidad: RF-02 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el sistema convierta correctamente la señal analógica del sensor a un valor digital de 12 bits usando el ADC interno del ESP32. |  |
| Preconditions | Sistema encendido con firmware activo. Sensor conectado a GPIO34 con atenuación ADC_ATTEN_DB_11. Monitor serial abierto a 115200 baud. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El valor ADC raw está comprendido entre 0 y 4095. El valor varía proporcionalmente con la humedad del suelo. | El ADC retornó valores de 12 bits en el rango esperado. Con el sensor en aire se obtuvo adc_raw = 1165; sumergido en agua adc_raw = 624. Los valores cambiaron proporcionalmente al variar la humedad, sin saturación ni lecturas inválidas. |  |
| Evidence |  |  |
| Captura del monitor serial con valores numéricos del ADC. Foto del montaje del sensor conectado al microcontrolador. Registro de cambios en los valores al modificar la humedad. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-003 Trazabilidad: RF-03 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el sistema convierta el valor ADC a un porcentaje de humedad (0–100 %) comprensible para el usuario mediante interpolación lineal. |  |
| Preconditions | Constantes ADC_SECO=1178 y ADC_MOJADO=617 definidas en firmware. Sistema encendido con sensor activo. Monitor serial abierto. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El valor mostrado está en el rango 0–100 %. Sensor en aire → humedad ≈ 0 %; sensor en agua → humedad ≈ 100 %. El LCD y el log muestran el mismo valor de humedad. | El sistema calculó correctamente el porcentaje de humedad mediante interpolación lineal. Con adc_raw = 1165 se obtuvo humedad = 2.3%; con adc_raw = 780 se obtuvo humedad = 71.0%. El LCD y el monitor serial mostraron el mismo valor en cada ciclo. |  |
| Evidence |  |  |
| Captura del monitor serial y pantalla LCD mostrando porcentaje. Foto del montaje durante la prueba con sensor en aire y en agua. Evidencia del cambio de valor al modificar la humedad. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-004 Trazabilidad: RF-04 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el firmware compare la humedad medida contra el umbral configurado y genere la decisión de control correcta. |  |
| Preconditions | Umbral hum_control configurado (ej. 30 %). Sistema encendido con sensor activo. Monitor serial abierto. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| Cuando humedad < umbral → el sistema activa el riego. Cuando humedad >= umbral → el sistema desactiva el riego. La transición ocurre en el mismo ciclo en que se cruza el umbral. | El firmware comparó correctamente humedad medida vs umbral configurado (30.0%). Con humedad = 22.5% el sistema identificó la condición de riego necesario. Con humedad = 45.0% identificó correctamente la condición de suelo adecuado y mantuvo el riego desactivado. |  |
| Evidence |  |  |
| Captura del monitor serial mostrando valor de humedad y umbral. Evidencia del cambio de estado al cruzar el umbral. Foto del montaje durante la prueba. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-005 Trazabilidad: RF-05 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el sistema active la bomba (relé GPIO23) y abra la válvula (servo 180°) cuando la humedad esté por debajo del umbral. |  |
| Preconditions | Sistema encendido con relé y servo conectados. Humedad del sensor por debajo del umbral configurado. Monitor serial abierto. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El relé se activa (GPIO23 = HIGH) y la bomba entra en operación. El servo se posiciona en 180° (válvula abierta). | Con humedad = 18.3% (por debajo del umbral de 30.0%) el relé se activó (GPIO23 = HIGH) y el servo se posicionó en 180°. La bomba entró en operación correctamente. El monitor serial registró: Riego ACTIVADO. Humedad: 18.3% < umbral: 30.0%. |  |
| Evidence |  |  |
| Captura del monitor serial mostrando humedad menor al umbral. Foto o video de la bomba y servo activados. Multímetro mostrando nivel alto en GPIO23 (opcional). |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-006 Trazabilidad: RF-06 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el sistema desactive la bomba y cierre la válvula cuando la humedad alcance o supere el umbral. |  |
| Preconditions | Riego previamente activado (bomba ON, servo 180°). Sensor detecta aumento de humedad hasta alcanzar el umbral. Monitor serial abierto. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El relé se desactiva (GPIO23 = LOW) y la bomba se apaga. El servo regresa a 0° (válvula cerrada). | Al superar el umbral configurado (humedad = 34.7% >= 30.0%) el relé se desactivó (GPIO23 = LOW) y el servo regresó a 0°. La bomba se apagó en el mismo ciclo en que se cruzó el umbral. El monitor serial registró: Riego DESACTIVADO. Humedad: 34.7% >= umbral: 30.0%. |  |
| Evidence |  |  |
| Captura del monitor serial mostrando humedad >= umbral. Foto o video de la bomba apagada y servo en 0°. Evidencia de apagado del actuador. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-007 Trazabilidad: RF-07 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el valor de humedad actual se muestre en tiempo real en la pantalla LCD 16x2. |  |
| Preconditions | LCD 16x2 con módulo PCF8574 conectado por I2C (GPIO18=SCL, GPIO19=SDA). Sistema encendido con firmware activo. Dirección I2C del PCF8574: 0x27. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| La línea 0 del LCD muestra: hum: XX.X% ctl: YY.Y El valor se actualiza cada 500 ms. La pantalla no muestra caracteres corruptos ni parpadea. | El LCD 16x2 mostró correctamente la información en tiempo real. Línea 0: hum:18.3% c:30.0. El valor se actualizó cada 500 ms sin caracteres corruptos ni parpadeo. La comunicación I2C con el PCF8574 (0x27) operó sin errores durante toda la prueba. |  |
| Evidence |  |  |
| Foto del LCD mostrando el valor de humedad en tiempo real. Captura del monitor serial con el mismo valor. Video de la actualización periódica en pantalla. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-008 Trazabilidad: RF-08 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el usuario pueda configurar el umbral de humedad en tiempo real desde el monitor serial. |  |
| Preconditions | Sistema encendido con tarea uart_monitor_task corriendo. Monitor serial abierto a 115200 baud. Sistema en operación normal. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El usuario ingresa un valor numérico (ej. 50) y presiona Enter. El umbral hum_control se actualiza al nuevo valor en el ciclo siguiente. El LCD refleja el nuevo umbral configurado. | El usuario ingresó el valor 50 por el monitor serial y presionó Enter. El umbral hum_control se actualizó a 50.0% en el ciclo siguiente. El LCD reflejó el nuevo valor (c:50.0) y el sistema modificó su comportamiento de control conforme al nuevo umbral. |  |
| Evidence |  |  |
| Captura del proceso de configuración en el monitor serial. Foto del LCD con el nuevo umbral reflejado. Video del cambio de comportamiento del sistema al modificar el umbral. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-009 Trazabilidad: RF-09 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el sistema indique claramente el estado operativo actual (riego activo / riego inactivo). |  |
| Preconditions | Sistema encendido con sensor, LCD y actuadores conectados. Código en ejecución. Monitor serial abierto. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El monitor serial muestra el estado en cada ciclo. El LCD refleja el estado (Riego: ON / Riego: OFF). El estado cambia correctamente según la condición de humedad. | El monitor serial mostró el estado en cada ciclo de 500 ms: IRRIGATING cuando humedad < umbral e IDLE cuando humedad >= umbral. El LCD mostró Riego: ON y Riego: OFF respectivamente. El estado cambió correctamente al cruzar el umbral en ambas direcciones. |  |
| Evidence |  |  |
| Captura del monitor serial mostrando el estado. Foto del LCD con indicación de estado. Evidencia del cambio de estado durante la prueba. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-010 Trazabilidad: RF-10 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el sistema realice lecturas de humedad de forma periódica cada 500 ms durante la operación continua. |  |
| Preconditions | Sistema encendido con sensor conectado. vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500)) configurado en el loop principal. Monitor serial abierto. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El monitor serial muestra una nueva lectura cada ~500 ms. El intervalo entre lecturas consecutivas es aproximadamente 500 ms. No se omiten lecturas durante al menos 5 minutos de operación. | El sistema realizó lecturas de humedad cada 500 ms de forma consistente. Se registraron 20 lecturas consecutivas con intervalos entre 498 ms y 503 ms, dentro del margen esperado. No se omitió ninguna lectura durante 5 minutos de operación continua. |  |
| Evidence |  |  |
| Captura del monitor serial con lecturas consecutivas. Registro del intervalo entre lecturas. Foto o video del sistema en operación continua. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-011 Trazabilidad: RNF-01 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el sistema opere de forma continua sin reinicios ni fallos durante un período prolongado (mínimo 30 minutos). |  |
| Preconditions | Sistema encendido con todos los módulos conectados. Sensor en suelo con humedad variable. Monitor serial abierto para registro continuo. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El sistema funciona sin reinicios durante 30 minutos o más. Las lecturas y el control de riego se mantienen operativos. No se producen errores de watchdog ni stack overflow. | El sistema operó de forma continua durante 35 minutos sin reinicios, errores de watchdog ni fallos. Las lecturas de humedad y el control de los actuadores se mantuvieron operativos durante toda la prueba. El monitor serial no registró mensajes de error. |  |
| Evidence |  |  |
| Registro continuo del monitor serial durante el período de prueba. Video o evidencia del sistema en funcionamiento prolongado. Foto del montaje durante la prueba de duración. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-012 Trazabilidad: RNF-02 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el sistema tenga un consumo de energía adecuado y estable durante su operación normal con fuente externa. |  |
| Preconditions | Sistema alimentado con fuente externa de 9V (LM7805 → 5V DC). Sistema en operación normal con todos los módulos activos. Multímetro disponible para medición (opcional). |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El sistema opera sin sobrecalentamiento visible. El consumo de corriente es estable sin picos que causen reinicios. La fuente mantiene tensión estable durante al menos 10 minutos. | El sistema operó con fuente externa de 9V regulada a 5V DC mediante LM7805, sin sobrecalentamiento visible. El consumo fue estable durante 10 minutos de operación continua. No se presentaron reinicios ni caídas de tensión que afectaran el funcionamiento. |  |
| Evidence |  |  |
| Foto de la fuente de alimentación externa conectada. Medición de corriente/voltaje con multímetro (si disponible). Evidencia de funcionamiento estable con fuente externa. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-013 Trazabilidad: RNF-03 |  |  |
| Test Objective | Verificar que el sistema funcione correctamente con el sensor instalado en suelo real o sustrato húmedo. |  |
| Preconditions | Sensor FC-28 instalado en maceta con tierra. Sistema encendido con firmware activo. Condiciones de humedad variables (tierra seca y mojada). |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El sistema detecta correctamente la humedad del sustrato real. El riego se activa y desactiva según el nivel de humedad del suelo. No se presentan fallos por contacto del sensor con la tierra húmeda. | El sensor FC-28 instalado en maceta con tierra detectó correctamente los niveles de humedad del sustrato real. El riego se activó con suelo seco (humedad = 15.2%) y se desactivó tras el riego cuando la humedad alcanzó 32.1%. No se presentaron fallos por contacto del sensor con tierra húmeda. |  |
| Evidence |  |  |
| Foto del sensor instalado en la maceta o suelo. Video del sistema funcionando en condiciones reales. Registro del comportamiento en el monitor serial. |  |  |

| Test case ● Passed |  | UNIVERSIDAD EIA |
| --- | --- | --- |
| TC-014 Trazabilidad: RNF-04 |  |  |
| Test Objective | Verificar que un usuario sin conocimientos técnicos pueda configurar el umbral y visualizar el estado del sistema con facilidad. |  |
| Preconditions | Sistema encendido con LCD y monitor serial disponibles. Usuario sin instrucciones previas detalladas. Interfaz de configuración por UART activa. |  |
| Expected results | Actual results |  |
| El usuario puede ingresar el umbral por monitor serial sin errores en menos de 2 minutos. La información del LCD es clara e interpretable sin explicación adicional. El usuario comprende el estado del sistema de forma intuitiva. | El usuario configuró el umbral de humedad desde el monitor serial en menos de 60 segundos sin instrucciones adicionales. La información del LCD fue interpretada correctamente sin explicación previa. El usuario identificó el estado de riego ON/OFF de forma intuitiva. |  |
| Evidence |  |  |
| Video del proceso de configuración realizado por el usuario. Captura de la interfaz LCD durante la prueba. Observación del uso del sistema por parte de un usuario externo. |  |  |

11. Implementación física

| Requisito | Implementación |
| --- | --- |
| Sin protoboard | Ensamble en tarjeta universal soldada. |
| Carcasa funcional | Carcasa con acceso físico al sensor y pantalla LCD visible desde el exterior. |
| Fuente externa | Batería de 9V → LM7805 → 5V DC para lógica. MT3608 boost para la bomba DC. |
| Esquemático documentado | Incluido en la sección 2.2 de este documento y en el repositorio (Esquematico.pdf). |

Embedded Firmware Design Document — CRA — Universidad EIA — Sistemas Embebidos 2026-1